5 кроків для запуску басейну з набором 5 в 1:

1. Після того, як басейн наповнений водою, слід провести вимірювання рівня рН тестером.

- У разі, якщо рівень рН перевищує відмітку 7.4, використовуйте засіб pH minus

- Якщо ж рівень рН знижується нижче 7.2, використовуйте засіб pH plus

pH:

- Перед використанням препарату необхідно перевірити рівень pH води.

- Для зниження рівня рН на 0.1 необхідно використовувати 75 грам препарату на 10 м³ води.

- Додайте необхідну кількість препарату в чисту ємність з водою, розведіть і рівномірно вилийте розчин по периметру бассейну. Увімкніть фільтраційну систему.

Через 12 годин після застосування препарату зробіть контрольне вимірювання рівня pH води. Повторіть процедуру в разі необхідності (якщо рівень pH вище 7.4). Необхідно 1-2 рази на тиждень проводити вимірювання тестером pH.

2. Виконайте шокове очищення води швидкодіючим хлором C-60. Активний хлор миттєво впливає на патогенну мікрофлору води та видаляє всі небезпечні мікроорганізми.

C-60:

- Перед використанням препарату необхідно перевірити рівень pH води.

- Первинна (шокова) обробка: рекомендується виконувати шокову обробку води 1 раз в 30 днів із витрат 10 грам препарату на 1 м³ води.

- Додайте необхідну кількість препарату в чисту ємність з водою, розведіть і рівномірно вилийте розчин по периметру бассейну. Увімкніть фільтраційну систему на період від 6 до 8 годин.

- Регулярна обробка: рекомендується використовувати 2-3 грами препарату на 1 м³ води 1 раз у 2-3 дні.

3. Виміряйте рівень хлору тестером через 12 годин після обробки води. Нормальний рівень хлору має бути в межах 0.3–0.6 мг/л. Нижче норми – додайте хлорний препарат C-60. Вище норми - зачекайте, поки хлор вивітриться або використовуйте препарат для нейтралізації надлишкового хлору SC Stop Chlor.

4. Виконайте шокову обробку альгіцидом AC MIX. На відміну від хлору, який тільки вбиває водорості, що існують у воді, альгіцид запобігає їх подальшому виникненню та розвитку.

AC MIX:

- Первинна (шокова) обробка: рекомендується виконувати шокову обробку води 1 раз в 60 днів, або якщо у воді присутні ознаки водоростей, з розрахунку 20 мл складу на 1 м³ води.

- Додайте необхідну кількість препарату в чисту ємність з водою, розведіть і рівномірно вилийте розчин по периметру бассейну. Увімкніть фільтраційну систему на період від 2 до 4 годин.

- Регулярна обробка: рекомендується проводити 1 раз в 5-7 днів з розрахунку 5 мл на 1 м³ води.

5. Додайте повільнорозчинну таблетку MC-T у дозатор хімії або скімер у басейні. Препарат підтримує нормальний рівень хлору та забезпечує чистоту води протягом часу, доки таблетка розчиняється. Середній термін становить 2 тижні.

МС-Т:

- Регулярна обробка: 200 грамів засобу на 25 м³ води раз у 8-14 днів.

Якщо вода каламутна, використовуйте коагулянт FL.

FL:

Рекомендується використовувати при помутнінні води в басейні з розрахунку 25-50 грамів препарату на 10 м³ води.

- Додайте необхідну кількість препарату в чисту ємність з водою, розведіть і рівномірно вилийте розчин по периметру бассейну. Увімкніть фільтраційну систему на період від 2 до 4 годин.

- Після виключення фільтраційної системи басейну необхідно відстоятися, щоб утворені частинки осіли на дно.

- Приберіть утворений на дні осад за допомогою пилососа для басейну.

Diso-Aqua.com.ua